Table des matières

Conception du réseau	2

Analyser le schéma pour identifier les éléments	2

Elaborer un plan d’adressage IP	2

Configuration des VLANs	3

Créer les VLANs sur chaque switch	3

Assigner les ports des switches en mode access	3

Configurer les liens entre les switches en mode trunk	3

Routage inter-vlan et routes statiques	4

Mettre en place le router on-a-stick pour permettre la communication entre VLANs	4

Configurer le routage statique entre les sites	5

Configuration des services réseaux	8

Serveur DHCP	8

Serveur DNS	8

Serveur WEB et MAIL	9

Serveur FTP	9

Serveur SYSLOG et NTP	9

Vérifications et tests de connectivités	10

Test ping intra et inter-vlan	10

Vérification de l’attribution des adresses IP par DHCP	10

Consulter les logs SYSLOG	10

Synchronisation de l’heure via NTP	10

# Conception du réseau

### Analyser le schéma pour identifier les éléments

- Nombre d’équipements :

  - Routeur : 	3

  - Switch :	5

  - Serveurs :	4

- Départements & VLANs :

  - VLAN 10 : SERVER

  - VLAN 11 : ADMIN

  - VLAN 15 : ETUDIANT

  - VLAN 16 : PROF

  - VLAN 17 : INVITE

- Connexions inter-sites (liaisons entre routeurs)

### Elaborer un plan d’adressage IP

Aucunes spécifications sur le nombre de postes ou du masque donné.

Masque / 24 choisi pour séparer les VLANs en sous-réseaux.

Plan d’adressage sur la capture d’écran ci-dessus ou voir le fichier « TP3.pkt »

# Configuration des VLANs

### Créer les VLANs sur chaque switch

Ordre des commandes dans les switchs :

- en

- conf t

- vlan <numero_vlan>

- name <nom_vlan>

### Assigner les ports des switches en mode access

- en

- conf t

- int range f0/<min> - <max>

  - ex : int f0/1-10

- switchport mode access

- switchport access vlan <numero_vlan>

### Configurer les liens entre les switches en mode trunk

Ordre des commandes :

- en

- conf t

- int g0/<num_interface>

- switchport mode trunk

- switchport trunk allowed vlan <vlan1>,<vlan2>, …..

  - ex : switchport trunk allowed vlan 15,16 ,17

# Routage inter-vlan et routes statiques

### Mettre en place le router on-a-stick pour permettre la communication entre VLANs

On peut ajouter la commande ip helper-address pour faciliter la suite.

### Configurer le routage statique entre les sites

Router côté serveur :

Routeur côté gauche :

Routeur côté droit :

# Configuration des services réseaux

### Serveur DHCP

### Serveur DNS

### Serveur WEB et MAIL

### Serveur FTP

### Serveur SYSLOG et NTP

Commandes à faire pour chaque routeur.

/ ! \ Ne pas se tromper sur les adresses ip des serveurs dédiés pour SYSLOG et NTP.

# Vérifications et tests de connectivités

### Test ping intra et inter-vlan

### Vérification de l’attribution des adresses IP par DHCP

### Consulter les logs SYSLOG

### Synchronisation de l’heure via NTP